[image: image1.png]Polvos Combustibles

Madera
Metal
Carbon
Agriicola (granos, alimentos)
Plasticos
Productos Quimicos







[image: image2.png]Todos los equipos usados
en dreas donde hay polvos
combustibles deben estar
aprobados para uso en
areas clasificadas
eléctricamente Clase I,
Grupos E,F,G








[image: image3.png]Puede haber presencia de
polvos combustibles en
procesos que usan,
consumen o producen
material particulado sélido








[image: image4.png]El polvo combustible se
puede acumular en areas
abiertas, superficies
horizontales o de trabajo y
en zonas ocultas de poca
visibilidad








[image: image5.png]






[image: image6.png]





MATERIALES





Polvos Combustibles


Factores que contribuyen a una explosión- MATERIALES





Tipo de polvo o particulado que genera el material puede ser altamente explosivo





Tamaño del particulado, mientras más pequeña mayor probabilidad de explosión 





Nivel de humedad, mientras más humedad más fácil se aglomera y aumenta su explosividad





Concentración mínima explosiva (MEC) puede estar presente cuando la visibilidad de una bombilla de 25 vatios en el área se reduce a 6 pies   (2 metros)o menos








Este material fue producido bajo la subvención Susan Harwood número 19480-09-60-F-72 del Departamento de Trabajo de EE.UU., Administración de Seguridad y Salud.  El contenido de esta presentación no refleja necesariamente las opiniones o las políticas del Departamento de Trabajo de los EE.UU, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales, u organizaciones implica la aprobación por el Gobierno de los EE.UU.





EQUIPOS





Polvos Combustibles


Factores que contribuyen a una explosión- EQUIPOS





Montacargas aprobados para áreas Clase II, Grupos E F son Diesel (DY) o eléctrico (EE,EX), vea estándar 29CR1910.178 





Equipo de proceso o manejo de materiales debe tener dispositivos de seguridad para controlar calor y chispas





Ventiladores,  colectores de polvos y equipo de limpieza deben estar construidos para evitar fuga del material y ser aprobados para uso en áreas clasificadas








Este material fue producido bajo la subvención Susan Harwood número 19480-09-60-F-72 del Departamento de Trabajo de EE.UU., Administración de Seguridad y Salud.  El contenido de esta presentación no refleja necesariamente las opiniones o las políticas del Departamento de Trabajo de los EE.UU, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales, u organizaciones implica la aprobación por el Gobierno de los EE.UU.





PROCESOS





Polvos Combustibles


Factores que contribuyen a una explosión- PROCESOS





Cualquier proceso que maneje material sólido puede generar polvos combustibles





Procesos que usan –como parte de limpieza de equipos (Ej: procesos abrasivos)





Procesos que consumen – como materia prima para producir otros materiales (Ej: procesos  farmacéuticos)





Procesos que producen – como resultado de reacciones químicas o de manipulación de materiales sólidos o de alimentos.





Este material fue producido bajo la subvención Susan Harwood número 19480-09-60-F-72 del Departamento de Trabajo de EE.UU., Administración de Seguridad y Salud.  El contenido de esta presentación no refleja necesariamente las opiniones o las políticas del Departamento de Trabajo de los EE.UU, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales, u organizaciones implica la aprobación por el Gobierno de los EE.UU.








ÁREAS





Polvos Combustibles


Factores que contribuyen a una explosión- ÁREAS





El orden y la limpieza regular de las áreas de trabajo es un factor crítico en controlar el riesgo de una explosión de polvo combustible





Las Áreas abiertas o superficies de trabajo horizontal  usualmente son pisos, mesas, correas transportadoras, plataformas





Las Zonas ocultas suelen ser vigas, ductos, tuberías, techos falsos o entretechos.  Si no puede inspeccionar y limpiar estas áreas fácilmente debe mantenerlas selladas o aisladas de la fuente de polvo.





Este material fue producido bajo la subvención Susan Harwood número 19480-09-60-F-72 del Departamento de Trabajo de EE.UU., Administración de Seguridad y Salud.  El contenido de esta presentación no refleja necesariamente las opiniones o las políticas del Departamento de Trabajo de los EE.UU, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales, u organizaciones implica la aprobación por el Gobierno de los EE.UU.








FUENTES IGNICIÓN





Polvos Combustibles


Factores que contribuyen a una explosión- FUENTES DE IGNICIÓN





Vehículos – montacargas deben estar clasificados para uso en áreas Clase II, típicamente son eléctricos o de gas con cubiertas internas especiales para evitar chispas 


Equipo de proceso – debe estar conectado a tierra o tener dispositivos adecuados para conducir o disipar cargas estáticas.  


Luminaria -debe cumplir con los requisitos del código eléctrico 


Equipos de limpieza o de colección de polvo tienen que ser del tipo aprobado para uso en áreas Clase II.





Este material fue producido bajo la subvención Susan Harwood número 19480-09-60-F-72 del Departamento de Trabajo de EE.UU., Administración de Seguridad y Salud.  El contenido de esta presentación no refleja necesariamente las opiniones o las políticas del Departamento de Trabajo de los EE.UU, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales, u organizaciones implica la aprobación por el Gobierno de los EE.UU.








DISPERSIÓN





Polvos Combustibles


Factores que contribuyen a una explosión- DISPERSIÓN





La dispersión de polvo pocas veces ocurre en forma natural, en la mayoría de los casos se origina de:





Equipos mecánicos -correas mecánicas, ventiladores, extractores  o equipos que generan vibración





Barrido de material o limpieza de superficies.





Como consecuencia de una explosión primaria, lo que a su vez crea el riesgo de una o varias explosiones secundarias.





Este material fue producido bajo la subvención Susan Harwood número 19480-09-60-F-72 del Departamento de Trabajo de EE.UU., Administración de Seguridad y Salud.  El contenido de esta presentación no refleja necesariamente las opiniones o las políticas del Departamento de Trabajo de los EE.UU, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales, u organizaciones implica la aprobación por el Gobierno de los EE.UU.








